国家标准《平托盘 主要尺寸及公差》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

《平托盘 主要尺寸及公差》国家标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口，也是国家标准化管理委员会列入“2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划”（国标委发[2022]22号）的国家标准项目之一，项目编号为项目编号20220568-T-602。标准主要起草单位为中国物流与采购联合会、山东正晟森工木制品有限公司、河北集托供应链管理有限公司、一汽物流有限公司、临沂市森林湿地保护中心 、集保物流设备（中国）有限公司、新创（天津）包装工业科技有限公司、交通运输部科学研究院、一汽物流（长春陆顺）储运有限公司、南京蓝宇达仓储设备制造有限公司、芜湖环宇木业包装有限公司、中国质量认证中心、大连中集物流装备有限公司、唐山光明塑业有限公司等。

二、标准名称变更

《平托盘 主要尺寸及公差》作为修订标准，原标准名称为《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》（GB/T 2934-2007），在经过专家论证的基础上，在标准提出修订时，建议将标准名称变更为《平托盘 主要尺寸及公差》。具体理由如下：

1、此标准是ISO标准ISO 6780:2003《Flat pallets for intercontinental materials handling---Principal dimensions and tolerances》（中文翻译为《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》）的采标标准，国内标准不涉及国际各国之间由于既有尺寸不统一需要协调的问题，故此修订时删除国际相关的概念。

2、《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》中对明确了平托盘的用处是物料搬运，主要是因为英文中pallet除翻译为货物托盘，还有平台、运货板、草垫子等其他含义，但在中文中托盘术语中已经给出了明确定义，不存在文字歧义，故将描述用途的用语删除，只保留平托盘。

3、原名称“联运通用平托盘”限制了平托盘的适用范围，本标准规定的平托盘包括但不局限于在联运中使用。“联运”可以理解为多式联运，主要指运输环节，但平托盘的使用还涉及物流作业其他环节，如仓储作业、库内周转等。

三、标准编写的目的、意义

托盘作为物流系统中重要的集装器具，在运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等物流各环节中发挥着重要作用。近年来，托盘行业整体逆势发展，呈上升趋势。托盘年产量、保有量逐年提升；带托运输、循环共用快速发展；新材料、新产品、新技术、新设备等不断涌现。托盘应用市场范围逐步扩大，托盘在整个供应链中的地位得到逐步提升。2020年我国托盘年产量、托盘市场保有量较高速度增长。2020年我国托盘年产量约为3.4亿片，同比增长13.3%；托盘市场保有量达到15.5亿片，同比增长6.9%。

GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》是我国托盘行业最基础的国家标准之一，该标准修改采用了ISO 6780:2003《洲际物料搬运平托盘  主要尺寸及公差》，从ISO 6780: 2003六种托盘平面尺寸中确定了1200 mm×1000mm和1100mm×1100 mm二种托盘平面尺寸，对托盘的标准化起到了一定的促进作用。当前，随着我国“一带一路”倡议的发展，以及政策市场的切实情况变化，该标准应顺应时代的发展，进行调整。

一是国家“一带一路”发展新趋势的必要选择。自2013年，我国提出“一带一路”倡议以来，沿线各国之间的经济互动和贸易往来越来越频繁，我国与欧洲贸易更加紧密，而且在“十四五”规划中也重点提出了共建“一带一路”高质量发展等政策方针。“一带一路”倡议下，我国对欧的业务是外贸发展的重点之一，物流业是基础性、战略性、服务型产业，在国际贸易中发挥着重要的作用，特别是中欧班列在“一带一路”下得到了快速发展，至2021年年中，欧班列累计开行超过4万列，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲23个国家的160多个城市，在全球疫情蔓延的情况下，横跨亚欧大陆的中欧班列凭借其独特优势，成为了一条恢复经济发展的新通道。托盘作为物流基础单元，是中欧班列等多种运输方式中的重要器具，在“一带一路”商贸流通、物流运输、加强中欧经贸合作中发挥着极其重要的作用。

面对这些国际新形势和新变化，托盘的标准作为物流基础性标准，需要加强与欧洲托盘的对接。根据了解，欧洲标准化托盘中1200mm×800mm尺寸占据欧洲市场80%的份额（欧洲托盘市场情况由欧洲托盘协会来信说明），增加这一尺寸，将会有利于中欧之间托盘互认与共享，助力“一带一路”发展。

二是适应物流与相关行业发展的必要基础装备。托盘作为物流系统中重要的集装器具，在运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等物流各环节中发挥着重要作用；同时，作为重要的基础物流装备，在制造业、商贸业、进出口贸易中，也发挥着重要的作用。2020年，中国社会物流总额为300.1万亿元，同比增长约3.5%；中国工业品物流总额同比增长约2.8%，进口物流量同比增长8.9%。物流行业的快速发展，对于物流装备的要求也会越来越高。并且随着劳动力成本的日益增加，机械化、自动化、智能化装备的应用在物流行业中越加普遍，同时近些年，一些头部物流企业加大智能化改造力度，物流机器人、无人机、无人仓、无人配送、无人驾驶卡车、无人码头等无人化物流模式走在世界前列。新的物流发展大背景下，自动化、无人化的基础是装备的标准化，需要有与之匹配的标准化托盘，所以标准化托盘是推进物流与相关行业发展的基础性装备，标准的研究和落地是至关重要的。

三是满足物流与供应链协调发展的基础标准。托盘在物流各环节衔接过程中起到了协调的作用，托盘的标准是物流行业发展的基础性标准。对于托盘与包装，一般来说，包装是物流的最基础单元，托盘的使用需要与货物包装件匹配使用，包装与托盘有很强的关联性，又有着本质的区别，在物流作业过程中，需要将包装与托盘有机联系起来是物流单元化作业的重要组成部分。这里的包装件可以是运输包装件，也可能是产品包装件，堆码在托盘上，形成托盘的运输单元，这是运输、仓储过程中的基础单元之一。对于托盘与装卸搬运装备，需要托盘与叉车、吊车、输送机、升降平台、货运小车等装卸搬运器具进行协调运用，实现物流过程的机械化、自动化装卸搬运、仓储、运输和配送。对于托盘与货运车辆，“带托运输”既可提升物流运作效率，还能提高车辆周转率，减低人工成本，持续节约物流成本，这种方式被大多数国家物流行业所采用，我国近些年“带托运输”也得到了快速发展，但仍处于起步阶段。托盘虽小，但在物流各环节中和各装备的衔接使用过程中起到了至关重要的作用，特别是标准化托盘能够进一步促进各物流装备的协调使用，是物流与供应链发展的基础性标准。

因此，在广泛听取行业建议、开展行业市场调研、系统梳理相关标准情况的基础上，充分考虑了托盘尺寸与包装模数、车辆的匹配关系、以及“一带一路”下托盘标准化发展以及现阶段我国托盘发展的情况，并进行了该标准的复审，提出修订此标准。

该标准的修订将结合我国实际的基础上，尽可能最大限度的采用国际标准，以更好的与国际接轨；对公认的常用的这些托盘尺寸的推广将有助于消除和减小国内和国际贸易时的长期区域性差异；另外国际标准和各国包装尺寸标准都是来源于托盘平面尺寸，即研究制定包装尺寸标准时，应与托盘平面尺寸标准相一致，最新发布的 GB/T 4892—2021《硬质直方体运输包装尺寸系列》（MOD ISO3394:2012）已经在采标的基础上增加了1200mm×800mm尺寸。该标准作为托盘最基础尺寸标准，力求和其他相关尺寸标准协调一致，并为后期相关标准的修订奠定基础。以进一步促进托盘行业与物流行业的良性协调和高效的发展。

四、主要工作过程

1、前期论证阶段

为更好的掌握全国托盘业发展现状，了解托盘在各行业中的应用情况，2020年8月-10月间，中物联托盘委组织开展了“2020中国托盘市场应用情况调查”，此次分别针对托盘生产企业、托盘租赁及平台企业、不同行业的托盘使用企业进行了调查，共计收到了100多份调研问卷，涉及10余个应用行业。调查结果显示，从应用方角度调查，1200mm×800mm托盘市场占有率为19%，具有较高的市场份额。

并且，多次在托盘行业活动与标准座谈会议上，针对托盘国标尺寸进行了讨论，认真听取并吸纳行业、企业、专家等多方意见与建议。2021年4月20日，全国物标委组织召开了“托盘标准化工作座谈会”，邀请了政府部门、研究机构，行业协会，高等院校，托盘生产、运营及用户单位，物流系统集成商等各方专家参与会议。座谈会上各方专家积极提出意见与建议，并针对是否增加“1200mm×800mm托盘尺寸”进行了热烈讨论，大部分专家认为我国托盘标准化不能局限在一款托盘尺寸上，需要秉持开放、包容的态度面对新的发展形势，要适应新时代经济和国际贸易的发展方向，以及国内国际双循环发展格局的新需求；要在市场调查和研究分析基础上，以客观市场需求出发，继续完善中国托盘标准化体系。故而着手启动该标准的修订工作。

2、形成标准草案

2021年10月，标准起草组正式成立。确定由中国物流与采购联合会等单位牵头各起草单位，针对标准的修订任务进行了标准工作的任务分工（见表1），开展了本标准修订工作的各项前期准备工作。

表1  《托盘术语》国家标准起草任务分工

| 起草单位 | 任务分工 |
| --- | --- |
| 中国物流与采购联合会 | 全面负责标准的组织与起草，包括小组内工作统筹，标准的主要修改等。 |
| 山东正晟森工木制品有限公司 | 负责参与标准起草工作，结合企业特点，提供相关数据、资料，对标准草案提出意见与建议： - 行业调研，行业数据收集整理 - 技术数据提供及方案验证 - 协助标准技术指标确定 - 标准技术参数验证 - 标准技术资料调研与查新 - 国际标准翻译及研究 - 其他编制工作 |
| 河北集托供应链管理有限公司 |  |
| 一汽物流有限公司 |  |
| 临沂市森林湿地保护中心 |  |
| 集保物流设备（中国）有限公司 |  |
| 新创（天津）包装工业科技有限公司 |  |
| 交通运输部科学研究院 |  |
| 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 |  |
| 南京蓝宇达仓储设备制造有限公司 |  |
| 芜湖环宇木业包装有限公司 |  |
| 中国质量认证中心 |  |
| 大连中集物流装备有限公司 |  |

2021年12月起草组完成标准草案、项目建议书以及预研报告。

3、标准立项阶段

全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会组织委员对该标准进行了是否开展修订进行投票。经过投票，一致认为该标准有必要进行修订。2022年1月，全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会组织委员向国标委申请修订《平托盘 主要尺寸及公差》。

2022年7月，国标委下达《2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，同意该标准立项，项目周期12个月。

4、标准起草阶段

标准起草组收到标准制修订计划后，在既有标准草案的基础上，征求了托盘行业内部分企业的意见，并对标准进行了新一轮的修改完善，形成了标准征求意见稿及其编制说明。

五、标准编制原则

标准在修订过程中，遵循了以下几点原则：

1、规范性原则

无论是标准的行文，还是标准的表现形式，如格式、标点符号、字体、字号、序号等，都严格按照GBT 1.1-2020的要求执行。

2、一致性原则

第一，该标准是对ISO 6780:2003《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》的修改采用，在结合我国实际情况下，在6款国际托盘尺寸中，选择适合我国发展的托盘尺寸，其他内容与ISO标准保持一致，便于国际接轨。

第二，该标准在研制过程中，充分考虑与其配套使用的装备类标准相适应，包括规定包装模数的标准GB/T 4892-2021 《硬质直方体运输包装尺寸系列》，规定车辆尺寸的标准GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值》等等。

3、实用性原则

标准在修订时，聚焦托盘在生产、流通等领域的使用情况，选用符合我国发展的托盘尺寸，一方面要综合考虑既有的行业情况，我国一直主推1200mm×800mm的托盘，2007版中的1100mm×1100mm托盘近10年一直没有得到行业推动发展，故而建议删除1100mm×1100mm这一尺寸。另一方面要结合我国发展实际，兼顾国际合作，“一带一路”倡议提出以来，我国对欧贸易增加，1200mm×800mm是欧洲广泛使用的托盘，对于国际贸易有促进作用，并且我国生产领域，如汽车行业等，1200mm×800mm有广泛的应用基础。

六、标准主要内容

（一）标准主要内容

标准共4章。

1、范围

本文件规定了平托盘的主要尺寸和公差，以及与托盘搬运车、叉车和其它装卸设备的相关尺寸。

本文件适用于物流各环节作业使用的平托盘。

2、规范性引用文件

引用文件共有2个国家标准。

3、术语和定义

共定义8个术语：托盘平面尺寸（pallet plan size）、托盘长度（length）、托盘宽度（width）、端面（end）、侧面（side）、四向进叉托盘（four-way pallet）、双向进叉托盘（two-way pallet）、局部四向进叉托盘（partial four-way pallet）。

4、尺寸

本章规定了托盘主要平面尺寸及其公差、托盘叉孔的竖向尺寸、托盘叉孔的水平尺寸、底铺板倒棱尺寸、托盘铺板突出尺寸、底铺板支承面、对角线偏差、平面度等内容。

（二）主要技术变化及依据

本标准与GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》相比主要技术变化内容如下：

——增加了1200mm×800mm平面尺寸（见4.1.1）；

主要理由及依据：①1200mm×800mm尺寸与国家主推包装模数更加匹配。近年来，国家一系列政策均在推广使用600mm×400mm的包装基础模数，此包装模数在各类行业中广泛应用。根据中物联调查结果显示，使用600mm×400mm包装模数的市场占有率在32%左右。从与600mm×400mm包装模数的匹配性上来看，1200mm×800mm的托盘尺寸可以与其完美匹配，1200mm×800mm托盘正好可以顺向堆码4个600×400mm的包装体，无论人工装载还是自动化装载上均比较便捷，具有广泛的应用场景和较高的应用价值。

②1200mm×800mm托盘作为ISO托盘标准的重要一款，在我国仍有较大的市场和需求。《洲际物料输送用平托盘.主要尺寸和公差》（ISO 6780:2003）国际标准中有6款托盘，1200mm×800mm托盘是其中一款，在国际上有广泛的应用区域，并且在GB/T 2934-2007版发布前，1200mm×800mm托盘一直是我国的国标托盘尺寸。由于1200mm×800mm托盘在国际上已有广泛的应用区域和应用市场，并且之前也是我国国标尺寸之一，目前在很多、对外贸易企业、制造企业、物流企业中占有很高的使用比例，有较多的市场应用场景和市场空间。

③“一带一路”建设的推进与深入，与欧洲托盘标准对接需求迫切。自2013年，我国提出“一带一路”倡议以来，沿线各国之间的经济互动和贸易往来越来越频繁，我国与欧洲贸易更加紧密，而且在“十四五”规划中也重点提出了共建“一带一路”高质量发展等政策方针。面对这些国际新形势和新变化，托盘的标准作为物流基础性标准，需要加强与欧洲托盘的对接。根据了解，欧洲标准化托盘中1200mm×800mm尺寸占据欧洲市场80%的份额（欧洲托盘市场情况由欧洲托盘来信说明），增加1200mm×800mm尺寸，将会有利于中欧之间托盘互认与共享，助力“一带一路”发展。

并且，欧洲从生产制造的包装到托盘、车辆、道路，已经拥有成熟的物流基础标准体系，并且各标准之间衔接的非常好。由于我国车辆、道路等基础设施设备与欧洲的情况高度相似，道路单车道最大宽度为3.75m，车辆外廓尺寸2.55m。在物流单元化系统设计和物流基础单元标准上，应综合借鉴和参考欧洲托盘与单元化系统的成熟体系与经验。

④1200mm×800mm托盘尺寸与现行货车尺寸标准相匹配。我国GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》中规定普通货车车宽外廓尺寸为2.55m，并在2016版修订编制说明中重点考虑了托盘1200mm长边与车辆内径的匹配程度，此款托盘无论是2个1200mm方向堆码，还是3个800mm方向堆码，累计长度均为2400mm，与货车匹配性较好，空间利用率可达到最大，能够实现运输效率最大化。

——删除了1100mm×1100mm平面尺寸（见2007年版的4.1）；

主要理由及依据：①1100mm×1100mm尺寸一直以来未作为国家推动使用的的标准托盘。近年来，国家一系列政策均在推广使用1200mm×1000mm的托盘，如：《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73号）中提到“推广1200mm×1000mm标准托盘”。1100mm×1100mm标准托盘一直没有受到国家政策的推广使用。

②1100mm×1100mm尺寸与国家主推包装模数不匹配。在物流活动中，包装一端连接着制造另一端连接物流，是最基础的物流单元。托盘承载的货物是由不同包装单元构成的，所以托盘的尺寸与包装的尺寸息息相关。国家政策推广使用的600mm×400mm包装模数不适用于1100mm×1100mm尺寸，给托盘应用方造成了极大的困难。

③1100mm×1100mm尺寸与我国货运车辆匹配性比较差。我国GB 1589-2016在修订过程中，充分考虑了与1200mm托盘的适用性问题，将普通货运车辆的最大外径宽度修改为2.55m，但1100mm×1100mm托盘在装载进入车辆时，两个并列摆放宽度为2200mm，装载后车辆会存在较大空余，装载率会受到很大的影响。

④1100mm×1100mm尺寸在国际中使用范围比较窄。目前仅有日本、韩国较多的使用该尺寸，而且近两年日韩已将1200mm×1000mm纳入国家标准，其他亚洲国家基本采用1200mm×1000mm。

——增加了800mm尺寸的端面和侧面叉孔的水平尺寸（见表3）；

——增加了托盘长度为800mm的叉孔或开口的水平尺寸及备注（见表4）；

主要理由及依据：此次修订增加了1200mm×800mm这一标准尺寸，相应增加了ISO 6780:2003《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》中对于涉及1200mm×800mm的内容。

——增加了附录A(见附录A) 。

主要理由及依据：在实际物流作业中，需要有与托盘配套使用的托盘搬运车和叉车等装备，此次修订增加了ISO 6780:2003中附录2的内容——托盘搬运车和叉车的水平尺寸，更有利于托盘与其他装备匹配使用。

七、标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后，建议GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》废止。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、采标情况

本文件修改采用ISO 6780:2003《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》。

本文件与ISO 6780:2003结构上保持一致。

本文件与ISO 6780:2003的技术差异及其原因如下：

——根据我国实际应用情况，在ISO给出的3种长方形托盘平面尺寸中选取了1200mm×1000mm和1200×800mmmm两种平面尺寸

ISO 6780:2003《洲际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差》中一共给出了6款托盘标准，分别是长方形三款（1200mm×1000mm，1200mm×800mm，1219mm×1016mm）、正方形三款（1140mm×1140mm，1100mm×1100mm，1067mm×1067mm），其中1219mm×1016mm（48in×40in），1140mm×1140mm（44.9in×44.9in），1067mm×1067mm（42in×42in）更适用于使用英制的国家，转化为国家标准时结合我国实际并未采用，需要在另外三款托盘尺寸（1200mm×1000mm，1200mm×800mm，1100mm×1100mm）中选择适用于我国的托盘尺寸，具体理由见与GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》相比主要技术变化内容。

——根据实际使用情况叉车用托盘叉车货叉插入的叉孔的竖向尺寸不小于50mm的规定不能满足所有托盘的要求，根据ISO条款及注的内容，直接规定为“应不小于55mm”

——删除了附录A

ISO 6780:2003中附录A的内容是规定了6款托盘尺寸在欧洲、北美、环太平洋地区的分布情况，制定国标时删除。

十一、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准属于推荐性国家标准，服从于现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

十二、宣贯及实施建议

建议采用政府部门引导、行业协会推进的方法，在物流行业中开展多种形式的标准宣贯活动。由全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会组织本标准宣贯工作，标准修订单位负责标准讲解，使产品生产、使用、运输、储存及其他有关单位对标准充分熟知、理解，以便更加科学和适当地使用标准。组织企业参观考察现代仓储物流设施，为标准的实施及推广做好基础工作。

十三、其他应予说明的事项

无。

《平托盘 主要尺寸及公差》国家标准起草组

2022年9月